音响操作指南

一、音响的开关机顺序

开机顺序：正确的开机顺序应该是按照音源信号流程方向开机，依次打开音响系统。卡座，VCD或DVD，调音台，均衡器，最后开启功放电源。

关机顺序：先关功放电源，然后在依次关掉其它设备。

以上开、关机都比较麻烦，需要一个一个的关掉设备。工程人员为了方便您的开、关机，特设置了一套简化程序。我们工程人员在装设备之前会给您装一个音响系统总电源，然后再分开接其它辅助设备。那么所有音响设备均由一个开关控制，同样按照卡座、VCD、或DVD、调音台、均衡器、功放连接。。具体操作如下：

开机顺序：设备总电源（其它辅助设备电源自动打开）--功放。

关机顺序：功放---辅助设备正确关闭之后--设备总电源。

二、音响操作技巧

1、在开启所有音响设备电源时.应将所有音源设备(如DVD)的音量推子拉到最小.以免突然播放的士高音乐而来不及拉下推子.因此而烧坏喇叭

2、在所有混合信号输出时(伴奏.话筒.混响)总输出的信号不应长期亮红灯.

3、在唱卡拉OK时.要掌握好伴奏与人声的搭配.一般情况下伴奏占40%,人声占60%,如果唱歌水平一般的人伴奏和人声可各占50%.

4、如果在节目过程中有人发言或主持人讲话。应将调音台上的混响关掉2/3，以防止混响过长听不清讲话人的声音。（如果唱歌，请将混响恢复到原来的位置）。如果是开会，请将混响全部关掉。

5、在唱歌过程中，在调音台上不易将音乐推子放在一个位置上，因为每一个音乐的节奏都不一样，有强的，也有弱的，应根据现场情况灵活调节音乐的音量推子。

6、在娱乐节目中如有需要跳的士高，可将音乐推子上Low（低频）旋钮适当调大，（不能全打开）最多只能开到2/3,而且音量总输出信号不能长期亮红灯而不熄灭。偶尔亮一下红灯属正常情况。（跳完的士高请将Low（低频）恢复到原来的位置。

7、在节目中如有人唱民歌，可在原来的混响位置上，可适当的将混响推子推大一点，这样唱歌者明显会感觉比较轻松，以至可以更好地表达感情。如果唱通俗歌或流行歌曲时，可将混响适当减少（唱歌水平比较高的）。如果水平一般的就调到调音师事先调好的地方。

8、在节目中如有遇到同时打开多个话筒同时用，可将话筒的音量适当减小。如果是啸叫声，也可将话筒的High（高音）减小一点，如果是翁翁的振动声，可将Low(低频)适当减小。

9、在唱歌时，请不要将话筒咪用手捂住或包住话筒咪，这样会有一个近讲效应，也就是低频增多，这样不仅话筒会啸叫，而且唱歌的声音也不好听。如有这样唱歌的请操作人员及时去告诉唱歌者，不要用此方法唱歌。

10、在小型，中型晚会或娱乐中操作人员应做的准备工作。

①．节目开始一小时之前，应将所以表演者的节目源交到控制台或操作人员。

②．将所有演员送过类来的节目源进行一一试听，并对左右声到做好标记。

③．检查晚会或娱乐中所须的是否设备都有。（如DVD，卡座，MD等）。是否都在正常运行。

④．检查无线话筒是否装有电池，是否在整场晚会或娱乐中是否够用。如不够请准备9V电池。

⑤．在节目开始前应与主持人协商好，在节目中可能有要配合和更该的地方。操作人员事先应做好准备。以免到时和主持人步调不一致。

⑥．在开场之前应根据现场放合适的音乐